Информация о типичных нарушениях, повлекших гибель (травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерах по их профилактике

03.03.2022 главный инженер ОАО «Холхлово» (Молодечненский район) выдал задание трем гражданам, работавшим в организации
по гражданско-правовым договорам, на замену шифера кровли навеса
для хранения сельскохозяйственной техники на территории ремонтной мастерской. Граждане, взяв личный строительный инструмент, гвозди
и деревянную лестницу, приступили к текущему ремонту кровли навеса.
Один гражданин при помощи гвоздодера выдергивал старые гвозди
из деревянного бруса обрешетки навеса, второй собирал поломанный шифер. В какой-то момент, под вторым гражданином проломился лист шифера, и он упал на бетонную площадку с высоты 4,1 м, получив тяжелую травму.

В ходе  специального расследования установлено, что с гражданами 03.01.2022 заключен договор подряда на выполнение ремонтно-строительных работ объектов организации в январе – декабре 2022 г.

Причинами данного несчастного случая согласно заключению государственного инспектора труда, проводившего специальное расследование, явились:

отсутствие (неразработка) организационно-технологической документации, содержащей меры безопасности при работе на крыше
с уклоном;

привлечение потерпевшего к работе не по специальности (профессии), без прохождения обучения, первичного инструктажа
и проверки знаний по вопросам охраны труда;

выполнение работ без устройства на крыше прочных трапов шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног, а также без применения потерпевшим предохранительного пояса.

Лицом, допустившим нарушения актов законодательства о труде
и об охране труда, определен главный ветеринарный врач на которого приказом было возложено исполнение обязанностей директора
с 27.12.2021 по 19.01.2022.

Аналогичный случай произошел в ОАО «Узденский райагросервис». 11.06.2022, где директор выдал задание четырем гражданам, работавшим
в организации по гражданско-правовым договорам, на замену шифера
на здании склада комбикорма зерносушильного комплекса «Тычинки».
Три гражданина по приставной деревянной лестнице, которую изготовили сами, поднялись на крышу здания склада и приступили к замене листов. Четвертый, находясь на внизу, подавал им шифер. При укладке последнего листа шифера, один гражданин подталкивал его снизу вверх для установки на посадочное место, двое других находились по краям слева и справа от посадочного места листа шифера. Лист шифера
под ногами гражданина, подталкивающего его, разломался, и он упал
на бетонный пол склада, получив тяжелую травму.

В ходе специального расследования установлено, что с гражданами 31.05.2022 был заключен договор подряда на устройство крыши
на галерее на объекте: «Строительство ДМБ с инженерными сетями
на МТФ «Присыпок». Для передвижения по крыше вместо трапов инженером по механизации трудоемких процессов были доставлены доски размером 32 х 125 х 600 мм.

Причинами данного несчастного случая согласно заключению государственного инспектора труда, проводившего специальное расследование, явились:

отсутствие (неразработка) организационно-технологической документации, содержащей решения по безопасности труда;

привлечение потерпевшего к работе не по специальности (профессии), без прохождения обучения, первичного инструктажа
и проверки знаний по вопросам охраны труда;

выполнение кровельных работ на крыше склада с покрытием,
не рассчитанным на нагрузки веса работающих, без применения трапов шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног.

Лицом, допустившим нарушения актов законодательства о труде
и об охране труда, определен директор.

Деятельность по ремонту зданий и сооружений, выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» относится к строительной деятельности (строительству). Подрядчиком в строительной деятельности является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие право на осуществление строительной деятельности
и заключившие договор строительного подряда с заказчиком, застройщиком, инженером (инженерной организацией) в целях осуществления этой деятельности. При этом в соответствии с подпунктом 8.2 пункта 8 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450 (в редакции постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2011 г. № 875), договор заключается при наличии у подрядчика документов, подтверждающих право на осуществление строительной деятельности,
а также при наличии в штате аттестованных специалистов.

В целях предупреждения подобных нарушений необходимо
на выполнение строительно-монтажных и других работ согласно Перечню видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельности, установленному Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10 мая 2011г. № 17, в том числе при ремонте зданий
и сооружений, заключать договора строительного подряда
с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими право на осуществление строительной деятельности.

Допускается заключать гражданско-правые договора с физическими лицами на выполнение штукатурных, малярных, стекольных работ,
а также на работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеиванию стен обоями, кладке (ремонту) печей и каминов.

01.05.2022 животновод ОАО «Асилак» в 06.30 прибыл на молочно-товарную ферму «Румок» и приступил к выполнению своих обязанностей (раздача корма животным, подстилка, очистка стоил и уборка навоза
при помощи скребкового транспортера). Около 16.00 животновод сходил
в магазин выездной торговли и купил бутылку водки. Вернувшись
на ферму, поел, употребив 200 грамм водки. Около 17.00 он очистил скребком пол от навоза в транспортер навозоудаления ТСН-160
коровнике и включил его. При попытке (с его слов), поправить звено цепи транспортера, наклонился, пошатнулся и упал на цепь скребкового транспортера. Его стало тянуть к приводу скребкового транспортера,
но он ухватился рукой за ограждение. В это время оператор машинного доения услышала посторонний звук и направилась посмотреть,
что произошло. Увидев животновода, который держался рукой
за ограждение, а сам находился на скребковом транспортере, побежала
и выключила электропитание ручкой на электрическом щитке. Прибывшие на место происшествия бригадир производственной бригады в животноводстве и главный зоотехник отвезли животновода домой
и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала его в УЗ «Узденская ЦРБ». Содержание этилового спирта в крови потерпевшего составило 3,33 промилле.

Причинами данного несчастного случая согласно заключению государственного инспектора труда, проводившего специальное расследование, явились:

неограждение скребкового транспортера навозоудаления защитными решетками;

ввод в эксплуатацию скребкового транспортера навозоудаления,
на который отсутствовали эксплуатационные документы организации-изготовителя, без проверки соответствия требованиям по охране труда
и составления соответствующего акта;

неосуществление контроля за соблюдением потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда, в части нахождения его на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения;

нарушение потерпевшим трудовой дисциплины, выразившееся
в выполнении им работы в состоянии алкогольного опьянения.

Подобные несчастные случаи имели в июне и июле текущего года. Так, при обслуживании скребковых транспортеров навозоудаления 26.06.2022 тяжелую травму получил животновод ОАО «Витко-Агро» (Слуцкий район) находившийся в состоянии алкогольного опьянения (содержание этилового спирта в крови потерпевшего 0,88 промилле), травму, не относящуюся к тяжелым, получил 01.05.2022 животновод
ОАО «Узденский райагросервис», находившийся в состоянии алкогольного опьянения (содержание этилового спирта в крови потерпевшего 3,84 промилле).

В целях предупреждения подобных нарушений необходимо обеспечить безусловное выполнение пункта 33 плана мероприятий
по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности
и дисциплины» в Минской области на 2021 – 2023 годы, утвержденного решением облисполкома от 22 октября 2020 г. № 917, в части проведения ежедневного приборного контроля на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения работающих, осуществляющих содержание
и уход за сельскохозяйственными животными, во время рабочей смены (рабочего дня). Если данный контроль будет проводиться надлежащим образом, и за нахождение в состоянии алкогольного опьянения работающие в качестве меры дисциплинарного взыскания будут лишаться дополнительных выплат стимулирующего характера, то аналогичных случаев можно будет избежать.

Информация о несчастных случаях с тяжелыми последствиями, происшедших с работниками организаций Минской области в июне – июле 2022 г.

01.06.2022 водитель автомобиля КСУП «Индустрия-СХ» (Пуховичский район) при передвижении на автомобиле МАЗ по д. Слобода съехал
в кювет. Был доставлен в УЗ «Марьиногорская ЦРБ», где 04.06.2022 умер от полученных травм.

04.06.2022 главный зоотехник ОАО «Краснодворцы» (Солигорский район) при загоне коровы в станок для осеменения получила тяжелую травму в результате удара коровы задним копытом по правой ноге.

11.06.2022 гражданин, работавший по гражданско-правовому договору
в ОАО «Узденский райагросервис», выполняя работы по замене листов шифера на крыше зерносушильного комплекса «Тычинки», наступил
на один из листов шифера, который разломался под ногами, и он упал
с высоты 5,4 м на бетонный пол, получив тяжелые травмы.

13.06.2022 рамщик ОАО «Старица-Агро» (Копыльский район) тяжело травмирован бетонной плитой при выполнении строительных работ.

13.06.2022 слесарь механосборочных работ ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством» обнаружен мастером в бессознательном состоянии в месте для курения. Умер
в реанимационном отделении УЗ «Солигорская ЦРБ» 02.07.2022.

15.06.2022 гражданин, выполняя у индивидуального предпринимателя Шустала Ильи Ростиславовича (Несвижский район) работу по демонтажу навеса, тяжело травмирован упавшей балкой.

20.06.2022 съемщик-укладчик СООО «АлютехТехно» (Минский район) при выполнении работ по перекладке и завеске алюминиевого профиля
на рабочий стол линии окраски получил травму правой голени.

21.06.2022 наладчик оборудования ЗАО «Дилис Косметик» (Молодечненский район) при подготовке к выполнению работ
по откачиванию воды из полуподвального этажа производственного здания направил давление воздуха из пневматического компрессора на шланг, который не был присоединен к водяному насосу. Под действием давления воздуха шланг пришел в движение и травмировал левый глаз потерпевшего.

22.06.2022 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
и сооружений ОАО «Преснаки» (Копыльский район) при подъеме
по деревянной приставной лестнице оступился и упал с высоты 0,78 м,
в результате чего получил тяжелую травму.

22.07.2022 при монтаже бетонных плит силосно-сенажной траншеи
на территории молочно-товарного комплекса д. Лесуны ОАО «Козловичи-Агро» Слуцкого района с помощью автомобильного крана в результате падения нижнего края плиты на ногу тяжело травмирован гражданин, работавший в организации по гражданско-правовому договору.

24.06.2022 (учет июль) испытатель боеприпасов Войсковой части 52957 (Стародорожский район) производил утилизацию взрывателей
к противотанковым минам. При переводе взрывателя из транспортного положения в боевое произошел подрыв взрывателя, в результате чего потерпевший получил тяжелые травмы.

26.06.2022 (учет июль) животновод ОАО «Витко-Агро» (Слуцкий район) при выполнении работ по обслуживанию скребкового транспортера упал
в неограждённый приямок транспортера в месте сопряжения горизонтальной и наклонной ветвей, получив тяжелую травму. В крови потерпевшего обнаружен этиловый спирт в количестве 0,88 промилле.

30.06.2022 составитель навесок ингредиентов ОАО «Резинотехника» (Борисовский район) после окончания смены направился в санитарно-бытовое помещение, где поскользнулся на ступеньке, в результате чего получил тяжелую травму.

01.07.2022 оператор станков с программным управлением ООО «Алютех Воротные Системы» (Минский район) при спуске с линии для обработки полотна ворот «Kraft» упал с высоты 0,99 м, в результате чего получил тяжелую травму левой ноги.

01.07.2022 кладовщик СООО «Бакалдрин» (Минский район), управляя погрузчиком, не справился с управлением, и погрузчик перевернулся.
От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, находившаяся в кабине погрузчика юрисконсульт получила тяжелую травму.

03.07.2022 на сторожа УП «ЖКХ «Комплекс» (Солигорский район)
во время ночного дежурства было совершено нападение неустановленными лицами, которые нанесли ему телесные повреждения, приведшие к тяжелой производственной травме. В крови потерпевшего обнаружен этиловый спирт в количестве 0,98 промилле.

05.07.2022 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Борисовского городского унитарного предприятия «Жильё» при передвижении по котельной № 3 ударился о запорную арматуру котла, в результате чего получил тяжелую травму правого глаза.

06.07.2022 при выполнении работ по очистке прохода в здании
для содержания скота молочно-товарного комплекса «Ануфровичи» филиала «Подсобное сельское хозяйство «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат» на животновода был совершен наезд двигающимся задним ходом трактором «Беларус», в результате чего он получил тяжелую травму.

09.07.2022 при осмотре скребкового транспортера зерносушильного комплекса ОАО «Погостский» (Березинский район) произошел захват левой руки оператора сушильных установок работающим скребковым транспортером, в результате чего он получил тяжелую травму.

10.07.2022 при разборке перекрытия 1-го этажа здания на территории строительного объекта в г. Вильнюсе в результате падения перекрытия смертельно травмирован плотник ООО «ГлавИндустрияСтрой» (Минский район).

15.07.2022 столяр «Столбцовское ОКС» осуществлял валку деревьев
под руководством мастера участка. При попытке уйти с тротуара
в сторону зацепился за бордюр и был травмирован упавшим деревом.

15.07.2022 курьер ООО «Бургер БК» при передвижении на велосипеде вблизи дома № 20 по ул. Заслонова г. Солигорска к месту доставки заказа, въехал в яму, залитую дождевой водой, и упал с велосипеда, в результате чего получил тяжелую травму.

17.07.2022 при отключении на пульте управления автоматической линии производства сыров до завершения технологического процесса произошел выброс горячей воды, в результате чего сыродел-мастер
РУП «Молочный гостинец» (Минский район) получила термический ожог горячей жидкостью лица, шеи, туловища, верхних конечностей.

19.07.2022 плотник-бетонщик СУ № 95 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» (Солигорский район) при передвижении
по кровле к месту спуска упал в проем отсутствующей плиты с высоты около 4,6 м, получив тяжелую травму.

19.07.2022 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО «Исерно» (Слуцкий район) при выполнении работ по ремонту зерноуборочного самоходного комбайна КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12» взобрался на бункер для устранения неисправности механизма закрытия бункера, оступился и упал с высоты около 4,5 м, получив тяжелую травму.

20.07.2022 при выполнении работы по уборке мусора на зерносушильном складе КСУП «Ветеревичи» (Пуховичский район) в результате наезда погрузчиком «Амкодор 352С» смертельно травмирован полевод, тяжелую травму ноги получил гражданин, работавший по гражданско-правовому договору.

22.07.2022 при монтаже бетонных плит силосно-сенажной траншеи
на территории молочно-товарного комплекса «Лесуны» ОАО «Козловичи-Агро» (Слуцкий район) с помощью автомобильного крана произошло падение нижнего края плиты на ногу гражданина, работавшего
по гражданско-правовому договору.

26.07.2022 уборщик территорий ОДО «Сибур-Рента» (Минский район) при проведении работ по уборке мусорных контейнеров упал на спину,
в результате чего получил тяжелую травму.

26.07.2022 электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах ОАО «Дзержинский экспериментально-механический завод» при выполнении работ с помощью угловой шлифовальной машины внутри изделия «Платформа» тяжело травмирован задним бортом изделия.

26.07.2022 машинист оборудования конвейерных и поточных линий
ОАО «Любанский завод стеновых блоков», не дождавшись остановки скребкового конвейера, поднял решетчатое ограждение приямка
и спустился вниз, чтобы очистить натяжной вал от раствора, в результате чего нога потерпевшего попала под скребок.

29.07.2022 трактор МТЗ-82, принадлежащий ООО «Сервисный центр Веста» (Дзержинский район), при движении по автомобильной дороге
М1 (Е-30) совершил столкновение с автопоездом. В результате ДТП трактор опрокинулся, находившиеся в нем уборщик территории получил тяжелую производственную травму, тракторист – травму, не относящуюся к тяжелым.