ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О мерах безопасности во время выполнения работ в охранных зонах линий электропередачи
В настоящее время продолжают иметь место случаи электротравматизма и повреждения сельскохозяйственной техники, грузоподъемных машин и автомобильного транспорта. Особенно это касается персонала организаций агропромышленного и строительного комплексов, организаций и индивидуальных предпринимателей занимающихся грузо- и пассажироперевозками. Все случаи стали следствием пренебрежения требованиями действующих Правил охраны электрических сетей.
Настоящим письмом информируем о обстоятельствах и причинах некоторых из этих случаев.
11.08.2020 года произошел несчастный случай с индивидуальным предпринимателем, водителем автомобиля марки MAN. При выяснении причин было установлено, что на площадке для стоянки автотранспортной техники, в г.п.Шумилино Витебской области, водитель автомобиля, произвел выгрузку щебня из полуприцепа и после выгрузки начал движение с не опущенным кузовом полуприцепа по площадке в сторону выезда, расположенной на расстоянии 10 метров от оси ВЛ-10 кВ и задел нижний провод с последующим его обрывом. Оборванный провод остался лежать на поднятом кузове полуприцепа. Водитель, выйдя из автомобиля, увидел дымящееся левое колесо полуприцепа и решил отогнать автомобиль на безопасное расстояние. При приближении к кабине автомобиля, попал под напряжение прикосновения, но сумел забраться в автомобиль. В момент движения автомобиля произошло схлестывание двух проводов, вследствие которого произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ. Пострадавший самостоятельно вызвал сотрудников МЧС. Состояние пострадавшего удовлетворительное.
19.08.2020 года произошел несчастный случай со смертельным исходом в филиале «Тепливоды» ОАО «Птицефабрика Дружба» Барановичского района Бресткой области.
При выяснении причин несчастного случая было установлено, что индивидуальный предприниматель Романко А.И. на личном автомобиле марки по договору с ОАО «Птицефабрика Дружба» об организации автомобильных перевозок грузов осуществлял перевозку зерна. 19.08.2020 на площадке складирования и хранения зерна на территории филиала «Тепливоды» ОАО «Птицефабрика Дружба» произвел выгрузку зерна с кузова полуприцепа. После выгрузки, не опуская кузов полуприцепа, продолжил движение автомобиля в сторону выезда, задев при этом провод ВЛ-10 кВ. Выйдя из автомобиля, Романко А.И. увидел загоревшиеся передние колеса и решил отогнать автомобиль на безопасное расстояние. При приближении к кабине автомобиля и прикосновении к ручке двери попал под напряжение и был смертельно травмирован электрическим током.
04.09.2020 года произошел несчастный случай со смертельным исходом в филиале КУП «Минскоблдорстрой» «ДРСУ-168» г. Несвиж. При выяснении причин и обстоятельств происшествия установлено следующее: грузовой автомобиль, принадлежащий ДРСУ-168 г. Несвиж, водитель Марчик Д.В., 1982 года рождения, при разгрузке песка в охранной зоне ВЛ-10кВ в н.п. Войниловичи, установил автомобиль непосредственно под проводами ВЛ-10 кВ. При выгрузке песка (подъеме кузова), приблизился и зацепил провод ВЛ-10 кВ. После чего водитель спрыгнул на землю и был смертельно поражен эл.током (попал под шаговое напряжение).
22.09.2020г. произошел несчастный случай с водителем автомобиля МАЗ филиала «СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов». После буксировки автомобиля МАЗ кормоуборочным комбайном «Ягуар-850», высота которого более 4,5 метра, водитель автомобиля при снятии буксировочного троса с комбайна попал под напряжение, получил ожоги обеих кистей рук и передней брюшной стенки, потерял сознание. Причиной несчастного случая стала остановка комбайна в охранной зоне ВЛ-10 кВ, при этом силосопровод комбайна оказался в непосредственной близости к крайнему проводу ВЛ-10 кВ.
Охрана электрических сетей и обеспечение безопасности в охранных зонах ВЛ становится наиболее актуальной в период массового выхода крупногабаритной и другой техники на поля для выполнения посевных работ, заготовки кормов, уборки урожая, проведения строительных и других работ. 
Водители, управляющие крупногабаритной техникой, привлекаемые для выполнения сельскохозяйственных работ и грузоперевозок, обязательно должны пройти целевой инструктаж по безопасной работе в охранных зонах ВЛ.
ПАМЯТКА

для лиц, производящих работы в охранных зонах

воздушных линий электропередачи

При проведении сельскохозяйственных, строительных, дорожно-ремонтных и иных работ возникает необходимость выполнять работы в охранных зонах линий электропередачи. 

Охранная зона ВЛ – это зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного про​странства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящи​ми по обе стороны линий от крайних проводов при неотклонен​ном их положении на расстоянии L в зависимости от номинального напряжения линии:
	
[image: image1.png]Tipozoma BJT

e

P—
o [T e—
oo Cpuoramam

oxpasaguo soxy BII
S— oxpasaio sosty BII






	Номинальное напряжение ВЛ, кВ
	Расстояние L, метры.

	
	До 1 кВ.
	2 м.

	
	6-10 кВ.
	10 м.

	
	35 кВ.
	15 м.

	
	110 кВ.
	20 м.

	
	220 кВ.
	25 м.

	
	330 кВ.
	30 м.

	
	750 кВ.
	40 м.


Минимально допустимое расстояние до проводов ВЛ
	
[image: image2.png]PaccTosmote 0T YeMOEERA  pyirucnne or sammn

0 rpozonos B procusg
T o npozomos B





	Напряжение, кВ
	Минимально допустимое расстояние от людей до провода ВЛ (метров).
	Минимально допустимое расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении до провода ВЛ (метров).

	
	До 1:
	0,6
	1,0

	
	3–35
	0,6
	1,0

	
	110
	1,0
	1,5

	
	220
	2,0
	2,5

	
	330
	2,5
	3,5

	
	750
	5,0
	6,0

	
	
	
	

	
	
	
	


          «Правилами охраны электрических сетей напряжением выше 1000В» предусмотрена обязательность получения разрешений на производство ряда работ вблизи электрических сетей. Такой порядок установлен с целью предотвращения возможности повреждения электрических сетей, но главное - преследует цель исключить нанесение ущерба здоровью и жизни людей, занятых этими работами.

         Несоблюдение правил работы в охранных зонах линий электропередач может привести к несчастным случаям.

         В охранных зонах линий электропередачи без письменного согласия их владельца запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять погрузочно-разгрузочные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий).

         В охранных зонах линий электропередачи запрещается складирование продукции сельскохозяйственного назначения и материалов.

         При нарушениях вышеуказанных правил, повлекших за собой несчастные случаи с людьми, пожары, перерывы в электроснабжении, материальный ущерб, виновные могут быть привлечены в зависимости от последствий к административной или уголовной ответственности.

         Во избежание несчастных случаев с людьми, занятыми на сельскохозяйственных, строительных, дорожно-ремонтных работах в охранных зонах линий электропередачи, организаторам работ следует организовать проведение инструктажей работающим по безопасному ведению работ, обучить приемам освобождения пострадавших от электрического тока и оказания первой помощи, разработать маршруты передвижения с одного участка на другой высокогабаритной техники, исключив или обезопасив ее проезд в пролетах воздушных линий электропередачи 10 кВ и выше.

         При работе сельскохозяйственных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи запрещается:

- находиться обслуживающему персоналу на машине вне кабины или защитного козырька;

- выполнять ремонтно-профилактические работы на машине;

- работать во время грозы или при приближении грозы;

- работать в пролетах воздушных линий, имеющих оборванные провода, а также приближаться к опорам, имеющим оборванные провода, и к оборванным проводам, лежащим на земле, на расстояние менее 8 м;

- приближаться к дереву, лежащему на проводах на расстояние менее 8 м;

- работать на высокогабаритных машинах под проводами воздушных линий, на участках, имеющих резко неровный рельеф, а также наезжать на бугры высотой более 1 м.

         Движение машин и механизмов при работах на участках, расположенных в охранной зоне, рекомендуется осуществлять поперек оси воздушной линии. Проезд по проселочным дорогам и вне дорог следует проводить вблизи опор и поперек оси воздушной линии. При высоте машины и механизма в транспортном положении более 4,5 м проезд их под проводами должен быть согласован в каждом конкретном случае с владельцем воздушной линии.

         Работы в охранной зоне с применением высокогабаритных машин должны выполнятся двумя лицами, одно из которых назначается наблюдающим.

Уважаемые руководители, специалисты и водители автомобилей и

 спецмеханизмов!

Не забывайте о том, что электрический ток представляет

 смертельную опасность для жизни.

Электрические сети относятся к источникам повышенной опасности.

Будьте внимательны! Помните, Вас ждут дома!

Госэнергогазнадзор

_1397935105

_1678013685

