«О предупреждении несчастных случаев на производстве при эксплуатации транспортных средств, оборудованных карданными передачами».

Успешное проведение всего комплекса работ в организациях агропромышленного комплекса (далее АПК), во многом зависит от реализации работодателями организационно-технических мероприятий, включающих в себя и мероприятия по обеспечению здоровых и безопасных условий труда. При этом особое внимание должно уделяться обеспечению безопасности труда на рабочих местах и соблюдению технологии производства работ при эксплуатации транспортных средств и сельскохозяйственных машин. Опасным производственным фактором для всех видов транспортных средств является движущиеся цепные, ременные и карданные передачи.

Во многих организациях АПК реализация установленных требований охраны труда позволяет не допускать несчастных случаев на производстве. Вместе с тем, нередкими являются случаи, когда приходится констатировать нарушения установленных нормативных требований охраны труда, трудовой и производственной дисциплины, допускаемые как со стороны должностных лиц работодателей, организующих производство работ, так и работников, их выполняющих. Зачастую эти нарушения приводят к несчастным случаям на производстве.

В организациях Минской области в 2023-2024г.г. произошли несчастные случаи, приведшие к тяжелым производственным травмам и несчастные случаи со смертельным исходом при эксплуатации транспортных средств и сельскохозяйственных машин без наличия ограждения карданных передач.

Так, 31.10.2023 около 11-45 часов произошел несчастный случай с трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства Ясюченей А.Н. на территории молочно-товарной фермы №1 «Малявщина» КСУП «Свекловичная» (Несвижский район) при выполнении работ по откачиванию жидких органических удобрений из емкости. Произошел захват спецодежды карданной передачей цистерны ХТМ-100, работающей от вала отбора мощности трактора «Беларус 1221», при доливании масла потерпевшим в бачок ХТМ-100, государственный технический осмотр не проводился.

По результатам специального расследования причинами несчастного случая явились:

- Не организация и не обеспечение безопасности при эксплуатации оборудования, выразившееся:

- не назначении должностных лиц, ответственных за исправное состояние сельскохозяйственных машин, безопасную эксплуатацию сельскохозяйственных машин, что является нарушением требований п. 8 Правил по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 05.05.2022 № 29/44;

- не назначении должностного лица, ответственного за выпуск на линию в исправном состоянии сельскохозяйственных машин, прошедшего проверку знаний по вопросам охраны труда, что является нарушением требований п. 8 Правил по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 05.05.2022 № 29/44, п. 42 Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 № 175;

- в выпуске на линию транспортного средства (машины для внесения жидких органических удобрений ХТС-100) с технической неисправностью (без защитного ограждения карданной передачи), что является нарушением требований п. 11 Правил по охране труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 06.12.2022 № 78/104, п.п. 37, 38 Правил по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 05.05.2022 № 29/44;

- в эксплуатации машины для внесения жидких органических удобрений ХТС-100 без наличия защитного ограждения карданной передачи, что является нарушением п. 45 Правил по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 05.05.2022 № 29/44;

- в не разработке локального правового акта, содержащего порядок осмотра транспортного средства на предмет соответствия его технического состояния требованиям технических нормативных правовых актов, проверки его исправности и комплектности, что является нарушением п. 12 Правил по охране труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 06.12.2022 № 78/104;

- в отсутствии эксплуатационной документации организации-изготовителя на оборудование на русском или белорусском языке, чем нарушены требования п. 113 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53;

- в допуске эксплуатации оборудования без проверки соответствия требованиям по охране труда с составлением акта ввода оборудования в эксплуатацию, чем нарушены требования п.п. 114, 121 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53;

- в не осуществлении контроля за соблюдением требований по охране труда при эксплуатации машины для внесения жидких органических удобрений ХТС-100 с выдачей предписаний об устранении требований по охране труда, в результате чего указанная машина эксплуатировалась, что является нарушением требований п.п. 8, 11 Инструкции о порядке осуществления контроля за соблюдением работниками требований по охране труда в организации и структурных подразделениях, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15.05.2020 № 51; п.п. 10, 11.8, 13.3 Типового положения о службе охраны труда организаций, утвержденного постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 30.09.2013 № 98, абз. 4 ч. 2 ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» № 356-З.

2. Нарушение потерпевшим требований локальных правовых актов по охране труда при работе на машине для внесения жидких органических удобрений ХТС-100, выразившееся в том, что во время работы трактора производились регулировочные работы при работающем двигателе и эксплуатации машины для внесения жидких органических удобрений ХТС-100 без установки защитного ограждения (кожуха), что является нарушением требований п. 32 Инструкции по охране труда для тракториста № 3, утвержденной приказом от 05.08.2021 № 131-п, п. 55 Инструкции по охране труда при подготовке машин и машинно-тракторных агрегатов к работе № 51, утвержденной приказом от 05.08.2021 № 131-п.

Аналогичные несчастные случаи со смертельным исходом, произошел на поднадзорной территории в 2024 году.

01.03.2024 около 09 часов 00 минут произошел несчастный случай с Охрименко Александром Николаевичем, трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства ОАО «Боровое-2003» (Дзержинский район), при выполнении работы по смазке цепи кормораздатчика РСК-12-2, в результате попадания рукава одежды Охрименко А.Н. в приводной вал трактора «Беларус – 82.1» агрегатированного с кормораздатчиком РСК-12-2.

По результатам специального расследования причинами несчастного случая явились:

1. Не обеспечение безопасности при эксплуатации трактора «Беларус – 82.1» с кормораздатчиком РСК-12-2, выразившееся:

- в выпуске на линию транспортного средства трактора «Беларус – 82.1» с технической неисправностью (без защитного ограждения карданной передачи), что является нарушением требований п. 11 Правил по охране труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 06.12.2022 № 78/104, п.п. 37, 38 Правил по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 05.05.2022 № 29/44;

- в эксплуатации кормораздатчика РСК-12-2 без наличия защитного ограждения карданной передачи, что является нарушением п. 45 Правил по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 05.05.2022 № 29/44.

2. Нарушение потерпевшим требований локальных правовых актов по охране труда при эксплуатации трактора «Беларус – 82.1» с кормораздатчиком РСК-12-2, выразившееся в выполнении смазки цепи кормораздатчика РСК-12-2 при работающем двигателе, что является нарушением требований п. 57 Инструкции по охране труда № 31 для тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, утвержденной приказом директора от 03.01.2021 № 3.

11.09.2024 около 06 часов 20 минут произошел несчастный случай с Дроздом Игорем Павловичем, трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства ОАО «Родина Якуба Коласа» (Столбцовский район), при выполнении работы по загрузке кормовой смеси на территории МТФ «Шахновщина» в д. Шахновщина, в результате попадания одежды Дрозда И.П. в приводной вал трактора «Беларус – 826» агрегатированного с кормораздатчиком РСК-12-2. Проводится специальное расследование.

Для организации и обеспечения безопасности труда назначаются должностные лица, ответственные за организацию охраны труда и осуществление контроля за соблюдением работниками требований по охране труда в организации и структурных подразделениях, а также при выполнении отдельных видов работ, в том числе за исправное состояние сельскохозяйственных машин, машин и оборудования для животноводства, птицеводства и кормопроизводства; безопасную эксплуатацию сельскохозяйственных машин, машин и оборудования для животноводства, птицеводства и кормопроизводства; выпуск на линию в исправном состоянии сельскохозяйственных машин; техническое обслуживание сельскохозяйственных машин, установку их на хранение.

В целях не допущения случаев травмирования работающих при эксплуатации транспортных средств и сельскохозяйственных машин необходимо обеспечить безусловное соблюдение требований Правил по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 05.05.2022 № 29/44, Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53,  Правил по охране труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 06.12.2022 № 78/104.

На основании изложенного, руководителям и специалистам организаций АПК обеспечить безопасную эксплуатацию транспортных средств и сельскохозяйственных машин:

- к эксплуатации транспортных средств и сельскохозяйственных машин не допускать работников, не прошедших освидетельствование, теоретическое и практическое обучение и не имеющих соответствующей квалификации;

- техническое обслуживание и ремонт производить только при выключенном двигателе, после полной остановки и принятия мер, предотвращающих случайный пуск;

- принять меры по ограждению защитными ограждениями движущихся частей и приводов ременных, цепных и карданных передач;

- ужесточить контроль и спрос за соблюдением работниками требований по охране труда, трудовой и производственной дисциплины в соответствии с требованиями Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины»;

- не допускать к работе (отстранять от работы) лиц в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, не использующих необходимые средства индивидуальной защиты;

- обеспечить наличие эксплуатационной документации организации-изготовителя на эксплуатируемые транспортные средства и сельскохозяйственные машины;

- обеспечить наличие локального правового акта, которым установлен порядок осмотра транспортного средства на предмет соответствия его технического состояния требованиям технических нормативных правовых актов, проверки его исправности и комплектности;

- обеспечить выпуск на линию транспортных средств в технически исправном состоянии;

- руководителям сельскохозяйственных организаций, привлекать к дисциплинарной ответственности должностных лиц, не обеспечивающих контроль за соблюдением трудовой и производственной дисциплины, соблюдением требований по охране труда.